|  | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Генеральный директор ООО «ЭнергоПрофит» | Глава Новобибеевского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области |
| Тетельман А. В. _____________ | Филина Л.А.______________ |
| "__" ________ 2015 г. | "__" ________ 2015 г. |

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

с. Новобибеево Новобибеевского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области

на 2015-2019 гг. и на период до 2024 г.

Новосибирск

2015 г.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………………….......5

1.	Раздел "Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения"	6

а) описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны;	6

б) описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения;	7

в) описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения;	7

г) описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения,	8

д) описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов;	10

е) перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).	10

2.	Раздел "Направления развития централизованных систем водоснабжения"	10

а) основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения;	10

б) различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений.	11

3.	Раздел "Баланс водоснабжения и потребления питьевой, технической воды"	11

а) общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке;	11

б) территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления);	12

в) структурный баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений (пожаротушение, полив и др.);	13

д) описание существующей системы коммерческого учета питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета;	13

е) анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения;	13

ж) прогнозные балансы потребления питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений  рассчитанные на основании расхода питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки;	14

з) описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы;	14

и) сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное);	15

к) описание территориальной структуры потребления питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам;	15

л) прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой, технической воды абонентами;	15

м) сведения о фактических и планируемых потерях питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения);	15

н) перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов);	16

о) расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении питьевой, технической воды и величины потерь питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления  питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам;	16

п) наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.	16

4.	Раздел "Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения"	17

а) перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам;	17

б) технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения;	17

в) сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения;	18

г) сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение;	18

д) сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду;	18

е) описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование;	18

ж) рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен;	18

з) границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения;	18

и) карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения.	19

5.	Раздел "Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения"	19

а) сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод;	19

б) сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).	20

6.	Раздел "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения"	20

а) оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения;	20

б) оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования.	22

7.	Раздел " Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения "	22

а) показатели качества соответственно питьевой воды;	22

б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;	22

в) показатели качества обслуживания абонентов;	22

г) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке;	23

д) соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;	23

е) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.	23

8.	Раздел "Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию "	23

Список используемой литературы	24

Список приложений	25

Введение

Схема водоснабжения с. Новобибеево Новобибеевского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области разработана на основании следующих документов:

- в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- в соответствии с требованиями технического задания на разработку схемы водоснабжения села Новобибеево Новобибеевского сельсовета;

- с учётом генерального плана Новобибеевского сельсовета;

-  с учётом требований Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ с изменениями и дополнениями;

- с учётом требований СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- с учётом требований СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- с учётом требований СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;

- с учётом требований СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- с учётом требований СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- с учётом требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- в соответствии с постановлением №782 Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. «О схемах водоснабжения и водоотведения».

# Раздел "Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения"

## а) описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны;

Системой водоснабжения называют комплекс сооружений и устройств, обеспечивающий снабжение водой всех потребителей в любое время суток в необходимом количестве и с требуемым качеством.

Задачами систем водоснабжения являются:

- добыча воды;

- при необходимости подача ее к местам обработки и очистки;

- хранение воды в специальных резервуарах;

- подача воды в водопроводную сеть к потребителям.

Организация системы водоснабжения населенного пункта происходит на основании сопоставления возможных вариантов с учетом особенностей территорий населенного пункта, требуемых расходов воды на разных этапах развития, возможных источников водоснабжения, требований к напорам, качеству воды и гарантированности ее подачи.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности проектируемых и реконструируемых водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения в местах расположения водозаборных сооружений и окружающих их территориях организуются зоны санитарной охраны (ЗСО). Зона санитарной охраны источника водоснабжения в месте забора воды состоит из трех поясов: первого — строгого режима, второго и третьего — режимов ограничения. Проект указанных зон разрабатывается на основе данных санитарно-топографического обследования территорий, а также гидрологических, гидрогеологических, инженерно-геологических и топографических материалов.

Важнейшим элементом систем водоснабжения населенного пункта  являются водопроводные сети. К сетям водоснабжения предъявляются повышенные требования бесперебойной подачи воды в течение суток в требуемом количестве и надлежащего качества. Сети водопровода подразделяются на магистральные и распределительные. Магистральные линии предназначены в основном для подачи воды транзитом к отдаленным объектам и для нужд пожаротушения. Они идут в направлении движения основных потоков воды. Магистрали соединяются рядом перемычек для переключений в случае аварии.

Сеть  водопровода населенного пункта  имеет целесообразную трассировку и доставляет воду к объектам по возможности кратчайшим путем. Поэтому форма сети в плане имеет большое значение, особенно с учетом бесперебойности и надежности в подаче воды потребителям. Эти вопросы решаются с учетом рельефа местности, планировки населенного пункта, размещения основных потребителей воды и др.

Централизованная система водоснабжения в зависимости от местных условий и принятой схемы водоснабжения обеспечивает:

-хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий;

-тушение пожаров;

-собственные нужды станции водоподготовки, промывку водопроводных сетей и т.п.

Поэтому важнейшей задачей при организации систем водоснабжения населенного пункта является расчет потребностей в воде, объемов водопотребления на различные нужды и местного хозяйства.

Для систем водоснабжения данного населенного пункта  расчеты совместной работы водоводов, водопроводных сетей, насосных станций и регулирующих емкостей выполняются по следующим характерным режимам подачи воды:

-в сутки максимального водопотребления - максимального, среднего и минимального часовых расходов, а также максимального часового расхода и расчетного расхода воды на нужды пожаротушения;

-в сутки среднего водопотребления - среднего часового расхода воды;

Таким образом, система водоснабжения населенного пункта представляет собой целый ряд взаимно связанных сооружений и устройств. Все они работают в особом режиме, со своими гидравлическими, физико-химическими и микробиологическими процессами.

## б) описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения;

Основная часть домов села Новобибеево подключена к центральному водопроводу.

## в) описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения;

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановление правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводят новые понятия в сфере водоснабжения:

- «технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды;

- «централизованная система холодного водоснабжения» - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам;

- «нецентрализованная система холодного водоснабжения» - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.

Система водоснабжения села Новобибеево в настоящее время является - однозонной:

Водозаборный узел №1, который включает в себя одну рабочую скважину и водонапорную башню и расположен в районе ул. Новая.

## г) описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения,

Водопровод с. Новобибеево - обеспечивает водой населенный пункт, численностью 527 человек.

Водоснабжение питьевой водой осуществляется путем поднятия воды из артезианской скважины через водопроводный колодец в станцию обезжелезивания, а затем в водонапорную башню и в водоразводящую сеть села, далее вода по сетям водоснабжения поступает до водоразборных колонок и потребителей. Существующая трасса водопровода проходит по улицам Новая, Набережная, Советская, Школьная, Молодежная. Тупиковая сеть водопровода из полиэтиленовых труб диаметром 32-110 мм проложенных с 2008-2014г. протяженностью 4,45 км. На водопроводной сети расположены колодцы  диаметром 1500 мм,  Люки смотровых колодцев закрыты. На трубопроводе имеются хомуты, соединительные муфты, бандажи.

Надежность системы водоснабжения в населенном пункте характеризуется как удовлетворительная:

- водозаборная скважина – износ -10%;

- водонапорная башня - износ -50%;

- сеть водопровода, частично заменена на полиэтилен  – износ – 25%.

Наружное пожаротушение населенного пункта  предусмотрено из пожарных гидрантов.

Водопроводные очистные сооружения в населенном пункте  не предусмотрены.

Характеристика скважин представлена в таблице 1-1.

Таблица 1-1

Характеристика артезианских скважин

| № п./п. | Наименование | Место расположения | Глубина заложения, м | Год ввода | Произво-дитель-ность, куб.м/час | Обору-дование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина водозаборная | с. Новобибеево ул. Новая | 70,00 | 2013 г | 6,00 | ЭЦВ 4-2,5-65 |
| 2 | Скважина водозаборная (резервная) | с. Новобибеево ул. Молодежная | 70,00 | 1996 г | 3,6 | ЭЦВ 4-2,5-65 |

Так же для повышения надёжности работы сетей установлена водонапорная башня, смотри таблицу 1-2.

Таблица 1-2

Характеристика водонапорных башен

| № п./п. | Наименование | Объём, куб.м | Год ввода в эксплуатацию, г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водонапорная башня | 50,00 | 1982 г |
| 2 | Водонапорная башня | 50,00 | 1996 г |

Экспертным заключением по результатам лабораторных исследований установлено, что микробиологические показатели питьевой воды соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

По санитарно – химическим показателям пробы воды соответствуют СанПиН 2.1.4.1074-01, качество воды без цвета и запаха.

На территории населенного пункта  предусмотрены зоны санитарной охраны водозаборных сооружений.

Первый пояс (строгого режима) зоны санитарной охраны включает территорию расположения водозабора. Назначение первого пояса – защита места водозабора и прочих сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

Границы второго пояса зоны подземного источника водоснабжения устанавливаются расчетом, учитывающим время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора, принимаемое в зависимости от климатических районов и защищенности подземных вод от 100 до 400 сут.

Граница третьего пояса зоны подземного источника водоснабжения определяется расчетом, учитывающим время продвижения химического загрязнения воды до водозабора, которое должно быть больше принятой продолжительности эксплуатации водозабора, но не менее 25 лет.

В системе водоснабжения данного населенного пункта  имеются следующие проблемы:

- отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры;

- частичное отсутствие приборов учёта водопотребления.

## д) описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов;

Территория Новосибирской области не является территорией распространения вечномерзлых грунтов.

## е) перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).

В настоящее время ресурсоснабжающей организацией в сфере хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Новобибеево  является МУП  «Уют».

# Раздел "Направления развития централизованных систем водоснабжения"

## а) основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения;

В целях обеспечения всех потребителей водой в необходимом количестве и необходимого качества:

- обновление основного оборудования объектов и сетей централизованной системы водоснабжения населенного пункта.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения населенного пункта  являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителями (абонентами);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения.

Основными задачами является:

- привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышения степени благоустройства зданий;

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно – коммунальных услуг;

- переход на более эффективные технологии водоподготовки при производстве питьевой воды на водопроводных станциях;

- замена запорной арматуры;

- реконструкция водопроводных сетей с устройством отдельных водопроводных вводов с целью обеспечения требований по установке приборов учета воды на каждом объекте;

- внедрение систем измерений с целью повышения качества предоставления услуг водоснабжения, а так же обеспечение энергоэффективности функционирования системы;

- строительство сетей и сооружений для водоснабжения территорий не имеющих централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей населенного пункта.

К целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшения качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющих функции по выработке государственной политики и нормативной правовому регулированию в сфере жилищно - коммунального хозяйства.

## б) различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений.

Каким бы ни был сценарий развития села в ближайшие годы, проведение мероприятий по реконструкции и модернизации основных водоводов позволит МУП «Уют»  в полном объѐме обеспечить необходимый резерв мощностей инженерно – технического обеспечения для развития объектов капитального строительства и подключение новых абонентов.

# Раздел "Баланс водоснабжения и потребления питьевой, технической воды"

## а) общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке;

Нормы удельного водопотребления соответствуют требованиям СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» и СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Система коммерческого приборного учёта водопотребления на скважинах  в данном населенном пункте  отсутствует, у населения установлено 24 индивидуальных приборов учета воды.

Общее количество жителей на данный момент составляет – 527 человека.

Наружное противопожарное водоснабжение принято 10,00 л/сек, согласно СНиП 2.04.02-84 п. 2.14.

Общие балансы подачи и реализации воды представлены в таблице 3-1.

Таблица 3-1

Общие балансы подачи и реализации воды

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Величина показателя фактического потребления в год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объём выработки воды | тыс. м³ | 9,966 |
| 2. | Объём воды, полученной со стороны | тыс. м³ | 0,0 |
| 3. | Объём воды, используемой на нужды ВКХ | тыс. м³ | 0,0 |
| 4. | Объём воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс. м³ | 0,0 |
| 5. | Объём отпуска в сеть | тыс. м³ | 9,966 |
| 6. | Объём потерь | тыс. м³ | 2,616 |
| 6.1 | Уровень потерь к объёму отпущенной воды в сеть | % | 26,2 |
| 7. | Объём отпуска воды всего | тыс. м³ | 7,350 |
| 7.1 | в т. ч собственным потребителям | тыс. м³ | 7,350 |
| 8. | Объём реализации товаров и услуг, в т.ч по | тыс. м³ | 7,350 |
| 8.1 | бюджетные | тыс. м³ | 1,097 |
| 8.2 | население | тыс. м³ | 6,253 |
| 8.3 | прочие | тыс. м³ | 0,0 |

Для сокращения объема нереализованной воды (технологические потери, организационно-учетные, естественная убыль, утечки и хищения при ее транспортировании, хранении, распределении, коммерческие потери) и выявления причин потерь воды в промышленных и жилых районах населенного пункта водопотребления с установленными приборами учета. Ежемесячно производится анализ структуры потерь воды, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, потери воды по зонам водопотребления с выявлением причин и предложениями по сокращению потерь воды.

## б) территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления);

В населенном пункте  отсутствуют технические зоны водоснабжения.

Так же в населенном пункте  отсутствует централизованное горячее водоснабжение.

## в) структурный баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений (пожаротушение, полив и др.);

Структурный баланс водоснабжения состоит из расхода воды на:

- хозяйственно питьевые нужды населения - 75%;

- полив -14%;

- пожар–11% .

г) сведения о фактическом потреблении населением питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг;

Нормы удельного водопотребления соответствуют требованиям СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» и СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

В последние годы в данном населенном пункте  уделяется большое внимание вопросам организации приборного учета воды на всех этапах ее подготовки и подачи. Особое место в этом занимает совершенствование учета водопотребления в жилом фонде путем установки индивидуальных приборов учета воды.

Общеизвестно, что установка индивидуальных приборов учета (ИПУ) потребления воды стимулирует жителей рационально и экономно расходовать воду.

С целью совершенствования работы с потребителями услуг разработаны и реализуются комплексные мероприятия, предусматривающие изучение опыта работы предприятий сферы ЖКХ, внедрение эффективных способов и методов организации взаимоотношений с потребителями, укрепление материальной базы и условий труда, выполнение программы по рациональному использованию воды населением.

На данный момент население данного населенного пункта  частично оснащено приборами учета воды.

## д) описание существующей системы коммерческого учета питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета;

В соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении...» все потребители холодной воды должны быть оснащены приборами учета.

На данный момент население данного населенного пункта  частично оснащено приборами учета воды.

Приоритетной группой потребителей, для которых требуется решение задачи по обеспечению коммерческого учета, является население.

## е) анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения;

Общая существующая производительность водозаборных сооружений села Новобибеево, находящихся на балансе МУП «Уют» составляет  144,0 куб. м /сут.

Расход воды на перспективу составляет 50,00 куб.м/сут, в который входят расхода на хоз. питьевые нужды жилого фонда, полив территорий и пожар.

Из чего следует, что дефицита производственных мощностей системы водоснабжения в данном населенном пункте нет.

## ж) прогнозные балансы потребления питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений  рассчитанные на основании расхода питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки;

Нормы удельного водопотребления соответствуют требованиям СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» и СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Перспективный баланс водопотребления представлен в таблице 3-3.

Таблица 3-3

Перспективный общий баланс водопотребления

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Величина показателя планового потребления в год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объём выработки воды | тыс. м³ | 12,458 |
| 2. | Объём воды, полученной со стороны | тыс. м³ | 0 |
| 3. | Объём воды, используемой на нужды ВКХ | тыс. м³ | 0 |
| 4. | Объём воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс. м³ | 0 |
| 5. | Объём отпуска в сеть | тыс. м³ | 12,458 |
| 6. | Объём потерь | тыс. м³ | 1,246 |
| 6.1 | Уровень потерь к объёму отпущенной воды в сеть | % | 10 |
| 7. | Объём отпуска воды всего | тыс. м³ | 11,212 |
| 7.1 | в т. ч собственным потребителям | тыс. м³ | 11,212 |
| 8. | Объём реализации товаров и услуг, в т.ч по | тыс. м³ | 11,212 |
| 8.1 | бюджетные | тыс. м³ | 1,673 |
| 8.2 | население | тыс. м³ | 9,538 |
| 8.3 | прочие | тыс. м³ | 0 |

## з) описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы;

Горячее водоснабжение в с. Новобибеево отсутствует. Согласно Генерального плана Новобибеевского сельсовета, постройка сетей горячего водоснабжения не предусмотрена.

## и) сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное);

Таблица 3-3

Фактические и ожидаемые  водные балансы

| Показатель | Среднесуточный объем, куб.м/сут | Максимально суточный объем, куб.м/сут | Годовой объём, тыс.куб.м/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Фактическое потребление холодной воды |  |  |  |
| с. Новобибеево | 27,3 | 38,22 | 9,997 |
| Ожидаемое потребление холодной воды |  |  |  |
| с. Новобибеево | 34,1 | 47,74 | 12,458 |

## к) описание территориальной структуры потребления питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам;

Вся территория Новобибеевского сельсовета является одной территориальной зоной. Поэтому территориальная структура потребления воды совпадает с общим балансом подачи воды.

## л) прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой, технической воды абонентами;

При оценке перспектив водоснабжения населения учитывались следующие факторы:

- установка ОДПУ, предусмотренная 261-ФЗ «Об энергосбережении…», первоначально приводящая к увеличению реализованной воды, а впоследствии к минимизации потребления на ОДН;

- установка индивидуальных приборов учета – повсеместно ведет к снижению объемов потребления;

- постепенное увеличение численности населения к 2024 г. на 5%.

## м) сведения о фактических и планируемых потерях питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения);

Потери воды при транспортировке составляют:

- 7,17 куб. м/сут – существующее положение (26,2%);

- 3,41 куб. м/сут – перспективное потребление (10%).

Выполнение комплексных мероприятий по сокращению потерь воды, а именно: выявление и устранение утечек, хищений воды, замена изношенных сетей, планово-предупредительный ремонт систем водоподготовки и водоснабжения, оптимизация давления в сети путем установки частотных преобразователей, а также мероприятий  по энергосбережению, позволит снизить потери до 50% от поданной в сеть воды.

Дальнейшая реализация таких мероприятий, а также выполнение требований ФЗ-261 «Об энергосбережении…» позволит и в дальнейшем сокращать потери воды.

В результате совместной работы служб по ежедневному контролю, комплексному обследованию, выявлению скрытых утечек, удалось снизить объем нереализованной воды. В дальнейшем с учетом мероприятий по снижению потерь воды, а также повсеместной установки общедомовых приборов учета в соответствии с ФЗ-261 «Об энергосбережении…», ожидаемые показатели по объему нереализованной воды уменьшатся, в том числе за счет сокращения коммерческих потерь воды.

## н) перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов);

Территориально на перспективу схема водоснабжения не делится. Перспективный баланс составлен на основе потребления воды только жилой застройки.

## о) расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении питьевой, технической воды и величины потерь питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления  питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам;

В настоящее время потребляемая мощность водопроводной сети с. Новобибеево принимается 27,3 м3/сут. Увеличение требуемой мощности с учетом увеличения численности населения поселка не превысит 34,10 м3/сут. Дефицита производственных мощностей водозаборных сооружений в населенном пункте  нет.

## п) наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.

В настоящее время ресурсоснабжающей организацией в сфере хозяйственно-питьевого водоснабжения является МУП «Уют».

# Раздел "Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения"

## а) перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам;

В целях реализации схемы водоснабжения населенного пункта  до 2024 года необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение в полном объѐме необходимого резерва мощностей инженерно – технического обеспечения для развития объектов капитального строительства и подключение новых абонентов.  Данные мероприятия можно разделить на следующие категории:

- реконструкция и строительство водопроводных сетей – 2016-2018 гг.;

- установка блочно-модульной станции для очистки воды – 2017 г.;

- демонтаж водонапорных башен – 2019- г.;

- предусмотреть установку приборов учета воды для всех потребителей населенного пункта  - 2016-2024 гг.

## б) технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения;

При выдаче рекомендаций и предложений по строительству, реконструкции и выводу из эксплуатации объектов централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа планируется решение следующих задач:

а) обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества;

б) организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

в) обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта;

г) сокращение потерь воды при ее транспортировке;

д) выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации;

Источниками водоснабжения являются артезианские скважины. Вода в скважинах хорошего качества.

Вокруг каждого источника хозяйственно-питьевого водоснабжения предусматриваются зоны санитарной охраны I, II, III поясов, согласно СНиП 2.04.02-84*.

Нормы на хозяйственно-питьевое водопотребление приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

## в) сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения;

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов централизованной системы водоснабжения населенного пункта  является бесперебойное снабжение населенного пункта  питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, снижение аварийности, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса водоподготовки.

Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую надежную работу водоочистных сооружений и получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей.

Вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектов нет.

## г) сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение;

Развитие систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения не планируется.

## д) сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду;

На сегодняшний день в населенном пункте  жители частично оснащены индивидуальными приборами учета воды.

## е) описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование;

Маршруты прохождения трубопроводов (трасс) по территории сельсовета будут совпадать с существующими маршрутами трубопроводов.

## ж) рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен;

В проекте рекомендуется оставить все сооружения на территории где они расположены, с установкой на скважинах водопроводных очистных сооружений.

## з) границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения;

Объекты централизованной схемы водоснабжения находятся в границах населенного пункта.

## и) карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения.

Схема водоснабжения с. Новобибеево представлена в приложениях:

- Приложение №1 Схема водоснабжения с. Новобибеево.

# Раздел "Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения"

## а) сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод;

В период реконструкции и нового строительства необходимо предусмотреть следующие мероприятия, влияющие на экологические аспекты состояния Новобибеевского сельсовета:

- вынимаемый грунт складируется в специально отведённом месте и в минимальные сроки используется для обратной засыпки;

- строительный мусор вывозится на специальные полигоны;

- технический контроль в период вынужденного простоя или технологического перерыва;

- стоянка техники разрешается только при неработающем двигателе;

- по окончании работ по реконструкции и новому строительству все временные сооружения строительной площадки подлежат разборке и вывозу;

- по окончании работ по реконструкции и новому строительству восстанавливается растительный слой.

В целях предотвращения загрязнения, засорения и истощения водных ресурсов необходимо осуществление мероприятий по их охране. Так, в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации в границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

## б) сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).

В настоящее время в с. Новобибеево при водоподготовке не используются химические реагенты.

В случае их использования, рекомендуется проводить мероприятия  «Хранение химических реагентов в специально оборудованном помещении, обеспечивающем невозможность неконтролируемого попадания веществ в почву, ливневые и грунтовые воды».

# Раздел "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения"

## а) оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения;

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения включается весь комплекс расходов, связанных с проведением этих мероприятий.

К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Оценка капитальных вложений в новое строительство и реконструкцию объектов централизованной системы водоснабжения выполнена в соответствии с укрупненными сметными нормативами, утвержденными федеральным органом исполнительной власти (см. таблицу ниже).

Таблица № 6-1 показывает основные запланированные мероприятия по модернизации, строительству и реконструкции сетей водоснабжения, на 2015- 2024 годы.

Таблица №6-1

Перечень мероприятий по модернизации системы водоснабжения

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Объемы финансирования в текущем уровне цен, тыс. руб. | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Подготовка проектно- сметной документации по водоснабжению | 2016г. | 300,0 | Обеспечение бесперебойного водоснабжения |
| 1.2 | Реконструкция водопроводной сети | 2016-2018гг. | 6000,0 | Обеспечение бесперебойного водоснабжения |
| 1.3 | Установка блочно-модульной станции для очистки воды | 2017г. | 1200,0 | Приведение качества воды в соответствие с требованиями нормативных документов |
| 1.4 | Демонтаж водонапорной башни | 2020г. | 1600,0 | Защита источников водоснабжения и водопроводных сооружений от загрязнения |
| 1.5 | Предусмотреть установку приборов учета воды для всех потребителей населенного пункта | 2016-2024гг. | 0,0 | Точное распределение расхода воды между потребителями |
| Итого: |  |  | 9100,0 |  |

## б) оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования.

Строительство и реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в с. Новобибеево не предусмотрено.

# Раздел " Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения "

## а) показатели качества соответственно питьевой воды;

Артезианские скважины МУП  «Уют» соответствуют требованиям СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого значения», СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

## б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).

## в) показатели качества обслуживания абонентов;

Качество услуг водоснабжения должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса (воды) соответствующим стандартам и нормативам.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

- Перебои в водоснабжении (часы, дни);

- Частота отказов в услуге водоснабжения;

- Низкое давление в точке водоразбора (напор), поддающееся наблюдению и затрудняющее использование холодной воды для хозяйственно-бытовых нужд.

## г) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке;

Показателями производственной эффективности в рамках данной программы является снижение объемов потерь; экономия материальных и трудовых ресурсов; энергосбережение; усовершенствование технологии; внедрение средств механизации и автоматизации производства; совершенствование способов организации труда, производства и управления; улучшение качества предоставляемых услуг; внедрение современных технологий.

В качестве основных показателей экономической эффективности определены срок окупаемости затрат по программе, индекс доходности инвестиций и показатель рентабельности инвестиций.

## д) соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

Расчет показателей экономической эффективности программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новобибеевского  сельсовета Болотнинского района Новосибирской области носит социальный характер:

- значительно улучшится качество воды;

- улучшаться условия для жизни и здоровья населения;

- произойдет улучшение экологической ситуации и снятие социальной напряженности.

## е) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Федеральным органом исполнительной власти иные показатели не предусмотрены.

# Раздел "Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию "

В процессе обследования централизованных систем водоснабжения бесхозяйных объектов не выявлено.

Список используемой литературы

- СНиП 2.04.02-84*: Водоснабжение. Наружные сети и сооружения / Госстрой России. – М.: ФГУП ЦПП, 2004. – 128 с.

- СНиП 2.04.01-85: Внутренний водопровод и канализация зданий / Госстрой СССР. – М.: Стройиздат, 1986. – 55 с.

- Абрамов Н. Н. Водоснабжение / Н. Н. Абрамов. – М.: Стройиздат, 1982. – 440 с.

- СанПиН 2.1.4.1074-01: Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества – М.: Федеральный центр Госсанэпиднадзора Минздрава России, 2002. – 149 с.

- Насосы: Каталог-справочник / В. В. Балыгин, А. Н. Крыжановский. – Новосибирск: НГАСУ, 1999. – 97 с.

- Оборудование водопроводно-канализационных сооружений: Справочник монтажника / под редакцией инженера А. С. Москвитина. – Подольск: Технология, 2008. – 430 с.

- Таблицы для гидравлического расчета водопроводных труб: Справочное пособие / Ф. А. Шевелев, А. Ф. Шевелев. – 6-е издание, дополненное и переработанное. – Липецк: Интеграл, 2005. – 117 с.

- Пособие по проектированию сооружений для очистки и подготовки воды (к СНиП 2.04.02-84) / НИИ КВОВ АКХ им. К. Д. Памфилова. – Москва: 1989.

- Очистка питьевой и технической воды:  Примеры и расчеты  / В. Ф. Кожинов. – 3-е издание, дополненное и переработанное. – Минск.: Высшая школа А, 2007. – 299 с.

- Монтаж систем внешнего водоснабжения и водоотведения: Справочник строителя / А. К. Перешивкин, С. А. Никитин, В. П. Алимов, и др. – 5-е издание, дополненное и переработанное. – М.: ГУП ЦПП, 2001. – 828 с.

- Насосная станция ІІ подъема: методические указания к курсовому проекту для студ. специальности 290800 “Водоснабжение и водоотведение” всех форм обучения /В. В. Балыгин, А. В. Балыгин. – Новосибирск: НГАСУ, 1995. – 44 с.

- Водозаборные сооружения из поверхностных источников: методические указания по выполнению курсового проекта для студентов специальности 290800 “Водоснабжение и водоотведение” всех форм обучения / А. Н. Крыжановский, М. П. Тимофеева. – Новосибирск: НГАСУ, 2005. – 52 с.

- Экономическое обоснование решений по водоснабжению и водоотведению: Методические указания по выполнению экономического раздела в дипломном проекте для студентов специальности 270112 «Водоснабжение и водоотведение» всех форм обучения / Е. В. Григорьева, Т. А. Ивашенцева. – Новосибирск: НГАСУ, 2006. – 32 с.

- Автоматизация систем водоснабжения и водоотведения / Г. С. Попкович, М. А. Гордеев. – М: Высшая школа, 1986. – 392 с.: ил.

- Справочник проектировщика. Водоснабжение населенных мест и промышленных предприятий / под. ред. В. Н. Самохина. –  М: Стройиздат, 1981. – 480 с.: ил.

- СНиП 2.01.01-82: Строительная климатология и геофизика / Госстрой СССР. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1984. – 104 с.

- СНиП IV-5-82: Приложение. Указания по применению единых районных единичных расценок на строительство конструкции и работы / Госстрой СССР. – М.: Стройиздат, 1983. – 64 с.

# Список приложений

- Приложение №1 Существующая схема водоснабжения с. Новобибеево;